Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт Инженерной Физики и Радиоэлектроники

Кафедра Радиоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

______        _____________

Подпись      инициалы, фамилия

«_____» ________ 20 ___	 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

11.03.01 - Радиотехника

Исследование алгоритма вычисления ионосферной поправки для системы Galileo.

Руководитель 	 _________	            __________________	        М. М. Валиханов

подпись, дата                 должность, ученая степень

Выпускник       	 _________						                  Н. Г. Сюлин

подпись, дата

Красноярск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Проблема ионосферной задержки	4

2 NeQuick	6

2.1 Что такое NeQuick, область применения	6

2.2 Описание алгоритма NeQuick	7

2.3 Установка и использование NeQuick	10

2.4 РРРН	15

2.5 Функция XYZ2BLH	16

2.6 Угол места	18

3 Что сделано и что сделать чтобы получить результат	18

3.1 Пример работы алгоритма	18

3.2 Результаты и анализ	21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	23

ПРИЛОЖЕНИЕ А	24

Программный код, созданный и использованный в процессе работы	24

А 1 Значимые функции для загрузки данных с помощью протокола FTP	24

Продолжение приложения А	25

А 2 Значимые функции для обработки входных данных	25

Продолжение приложения А	26

Продолжение приложения А	27

А 3 Служебные функции	27

Продолжение приложения А	28

Окончание приложения А	29

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ?	30

ВВЕДЕНИЕ

На пути к приемникам, расположенным на поверхности Земли или вблизи нее, сигналы спутников ГНСС проходят через ионосферу. Свободные электроны, находящиеся в этой оболочке атмосферы, влияют на распространение сигналов, изменяя их скорость и направление движения. Это приводит к задержке в прибытии модулированных составляющих сигналов (из которых впоследствии получают измерения псевдодальности) и в несущих фазах волн сигналов (влияющих на измерения несущей фазы). Ионосфера - диспергирующая среда для радиосигналов, поэтому при одновременном проведении измерений на двух частотах, передаваемых спутником, большая часть влияния ионосферы может быть исключена. Однако одночастотные устройства, такие как большинство навигационных транспортных средств и портативных приемников, не могут позволить себе роскошь. Эти устройства должны полагаться на модели коррекции в одночастотном режиме. Коэффициенты для такой модели включены в навигационные сообщения, передаваемые со всех спутников GPS. Известный как алгоритм коррекции ионосферы или алгоритм Клобухар, он удаляет по меньшей мере 50% влияния ионосферы в сигналах.

Распространение радиоволн сигналов ГНСС зависит от атмосферы Земли и характеристик среды, окружающей приемник. Системы ГНСС основаны на трансляции радиоволн в микроволновой области (в основном все работают в так называемом L-диапазоне, хотя некоторые новые системы, такие как Индийская региональная навигационная спутниковая система, как ожидается, будет вести вещание в S-диапазоне). Эти электромагнитные сигналы могут страдать от ряда помех. При рассмотрении этих эффектов, мы можем разделить атмосферу Земли на две части: электрически нейтральную атмосферу (в первую очередь самую низкую часть - тропосферу), где основной эффект групповой задержки навигационных сигналов происходит из-за частиц водяного пара и газовых компонентов сухого воздуха, который для микроволнового излучения является недисперсным (зависит от частоты); и ионосферу, ионизированную часть атмосферы. Локальное окружение может повлиять на навигационный сигнал различным образом, приводя к созданию препятствий для свободного прохождения сигнала или полной его блокировке (например, растительностью или такими препятствиями, как здания). Сигнал также может рассеяться и стать многолучевым из-за отражения и дифракции на окружающие предметы. В этой дипломной работе будет рассмотрено влияние ионосферы на сигналы ГНСС и решение данной проблемы, предложенное командой Galileo.[1]

- Проблема ионосферной задержки

  - Фазовая и групповая скорость

Фазовая скорость распространения электромагнитной волны с частотой f и длиной волны λ равна

νϕ=λf 											 (1)

С этой скоростью распространяются фазы несущих волн GPS и ГЛОНАСС. Для групповых волн частоты существенно другие, и скорость распространения для группы определяется как

νg=-dfdλλ 											 (2)

Соотношение между групповой и фазовой скоростью можно установить через дифференцирование (1):

dvϕ=fdλ+λdf, 									 (3)

откуда

dfdλ=1λdvϕdλ-fλ,   										 (4)

после подстановки получаем:

vg=-λdvϕdλ+fλ=vλ=vϕ-λdvϕdλ. 						 (5)

Скорость распространения волны в среде зависит от показателя
преломления среды

v=cn,											 (6)

где c – скорость света в вакууме. Применяя выражение 6 к фазовой и групповой скорости, находим

vϕ=cnϕ и vg=cng,									 (7)

где nφ и ng – соответствующие показатели преломления. Можно показать, дифференцируя vφ, через связь λ и подстановку в (5), что

ng=nϕ+fdnϕdf. 										 (8)

Для тропосферы фазовый и групповой показатели преломления не зависят от частоты, поэтому nφ = ng.[2]

1.2 Ионосферная задержка

Ионосфера, простирающаяся от высоты около 50 км до примерно 1000 км над Землей, является областью ионизованных газов (свободных электронов и ионов). Ионизация вызывается солнечной радиацией, и состояние ионосферы определяется преимущественно интенсивностью солнечной активности. Ионосфера состоит из слоев (называемых слоями D, E, F1 и F2) на различных высотах, каждый со своими скоростями образования и потери свободных электронов. Пик электронной плотности (количество электронов в кубическом метре) приходится на диапазон высот в 250-400 км (слой F2).

Физические характеристики ионосферы изменяются ото дня к ночи в широких пределах. Когда Солнце восходит, его ультрафиолетовое излучение начинает разлагать молекулы газа (в основном H2 и He на больших высотах, а на меньших высотах – O2 и N2) на ионы и свободные электроны. Пик электронной плотности наступает около 2 часов после местного полдня, а затем плотность начинает уменьшаться. Ночью ионизация не происходит, и ионы и электроны находят друг друга и рекомбинируют, уменьшая количество свободных электронов. Наблюдаются значительные изменения в зависимости от времени года и фазы 11-летнего цикла солнечной активности. (Текущий солнечный цикл начался в 1995 г. и имел пик в 2000 г.) Может также проявляться значительная изменяемость ото дня ко дню, в зависимости от солнечной активности и геомагнитных нарушений. Есть также непредсказуемые краткосрочные влияния и локальные аномалии (подвижные ионосферные нарушения).

Скорость распространения радиосигналов в ионосфере зависит от числа свободных электронов на их пути, определяемых величиной полной электронной концентрации TEC (Total Electron Content). Это число электронов, содержащихся в столбе сечением в 1 м2, простирающемся от приемника до спутника:

TEC=SRnesds 									 (9)

где ne(s) - переменная электронная плотность вдоль пути сигнала, а интегрирование производится вдоль пути сигнала от спутника S к приемнику R. Длина пути через ионосферу самая короткая в направлении зенита, и поэтому TEC имеет наименьшее значение в вертикальном направлении (TECV). Величина TEC измеряется в единицах TECU (TEC Units), определяемых как 1016 электронов/м2. Обычно TECV изменяется между 1 и 150 TECU. В данном месте и в данное время TECV может изменяться на 20-25% от его среднемесячного значения. Современные модели ионосферы не обеспечивают адекватное представление изменений в TEC между сутками.

Ионосфера обычно имеет спокойное поведение в умеренных широтах, но может флуктуировать вблизи экватора и магнитных полюсов. Район с наивысшей ионосферной задержкой лежит в пределах ±20° от магнитного экватора. Солнечные вспышки и последующие магнитные бури могут создавать обширные и быстрые флуктуации в фазе несущей (называемые сцинтилляциями) и в амплитуде (называемые затуханиями) сигналов СРНС. Это явление, хотя и кратковременное, и нечастое в средних широтах, может создавать трудности в непрерывном отслеживании сигналов в полярных и экваториальных районах.

Ионизованный газ представляет собой диспергирующую среду для радиоволн. Фазовый показатель преломления nφ для радиоволны с частотой f:

nφ≈1-40,3nef2 									         (10)

где ne – плотность электронов. Показатель преломления немного меньше 1(≈0.99998 для центральной частоты L1), и фазовая скорость GPS в ионосфере превышает скорость света в вакууме на достаточно большую для точного позиционирования величину. Из выражения для показателя преломления можно вычислить фазовую задержку Iτ (в секундах), которую испытывает сигнал при его распространении через ионосферу:

Iτ=1cSRnϕs-1ds= -1cSR40,3nesf2ds=-40,3∙TECcf2 		         (11)

Фазовая задержка отрицательная, то есть наблюдается опережение по фазе. Фазовое опережение IΦ (в метрах) прямо пропорционально количеству электронов на пути сигнала, то есть

IЦ=c∙Iτ=-40,3∙TECf2  								         (12)

Из (8) можно определить групповой показатель преломления как

ng=1+-40,3∙TECf2 								         (13)

Тогда ионосферная задержка (в метрах) для псевдодальности, измеренной по кодам, будет равна

IP=-40,3∙TECf2 									         (14)

Величина фазового опережения часто выражается в циклах, то есть соответствующем числе длин волн, содержащихся в IФ. Поскольку λ=с/f, то

Iϕ=-40,3∙TECcf 									         (15)

Формулы (12) и (14) дают значение ионосферной задержки в метрах, при условии, что f дается в герцах, а TEC – в электронах/м2. В последующем будем обозначать групповую ионосферную задержку просто как I, а фазовую задержку как – I, при этом возможно указание на ее размерность (в метрах IФ , IР, в циклах Iφ или секундах Iτ).

Таблица 1 – Ионосферная поправка в дальность (в метрах)

| Частоты | TEC = 1016 [эл/м2] | TEC = 1018 [эл/м2] |
| --- | --- | --- |
| 100 МГц | 40000 | 4000 |
| 400 МГц | 2500 | 250 |
| FL1 | 0,26 | 26 |
| FL2 | 0,16 | 16 |
| 2 ГГц | 0,1 | 10 |
| 10 ГГц | 0,004 | 0,4 |

В таблице 1 приводятся ионосферные задержки для нескольких частот и для двух значений величины TEC. Видно, что на диапазон частот L1 и L2 ионосфера оказывает большое влияние. Обычно величина TEC находится в пределах от 1016 до 1018.[2]

2 NeQuick

2.1 Что такое NeQuick, область применения

NeQuick это трехмерная времязависимая модель плотности электронов в ионосфере. Она основана на эмпирическом климатическом представлении ионосферы, которое предугадывает среднюю месячную плотность электронов, опираясь на значения, связанные с солнечной активностью: 12 – месячный сглаженный номер солнечных пятен, месяц, ширина, долгота, высота и время (UT). Модель NeQuick была адаптирована для одночастотных приемников Galileo для коррекций в реальном времени для того, чтобы получать прогнозы в реальном времени на основе одного входного параметра – эффективного уровня ионизации Az, который определяется тремя коэффициентами, передаваемыми в навигационном сообщении.

Galileo это европейская глобальная навигационная спутниковая система, предоставляющая высокоточные глобальные навигационные данные для гражданского использования. Galileo, как и современная GNSS в целом, основана на передаче электромагнитных сигналов в полосе частот L. Эти спутниковые сигналы страдают от ряда нарушений при распространении через земную атмосферу, включая ионосферную задержку. [3]

Рисунок 1 – Пример глобальной карты VTEC, полученной с помощью NeQuick

В номинальных условиях приемник Galileo декодирует навигационное сообщение Galileo от N спутников Galileo одновременно (N > 1), которые получат в данный отрезок времени одни и те же широковещательные ионосферные коэффициенты для каждого спутника. однако, когда ионосферные параметры обновляются, учитывая, что up-link сообщения спутники не всегда синхронизированы из-за видимости спутников до станций восходящей линии связи (uls), может случиться так, что некоторые спутники транслируют недавно обновленные коэффициенты, в то время как другие продолжают транслировать предыдущую партию коэффициентов. В такой ситуации любой приемник, расшифровывающий навигационное сообщение в любой данный момент, не имеет средств чтобы определить, какие коэффициенты новее, а какие старше. Кроме того, нет возможности определить, какие коэффициенты применять для коррекции псевдодальностей разных спутников. Тем не менее поправка все равно будет достигаться в статистическом смысле, независимо от принятого решения.

2.2 Описание алгоритма NeQuick

Для реализации ионосферного алгоритма для приемников Galileo на одной частоте следующие должны быть выполнены:

Для каждого соединения спутник – приемник:

Получить оценку местонахождения приемника (ϕ, λ, h)i, спутника (ϕ, λ, h)j, и время (время суток и месяц)

Получить MODIPU приемника, используя ϕ, λ.

Получить эффективный уровень ионизации AzU, используя (УРАВНЕНИЕ 2 В КНИГЕ) с MODIPU и коэффициенты передачи (ai0, ai1, ai2)

Вызвать NeQuick G STEC для пути от (x, y, z)i до (x, y, z)j.

Для каждой точки в пути вызвать NeQuick для получения плотности электронов с AzU, времени и месяца

End

Интегрировать STEC для всех точек пути

Получить коррекцию преобразуя STEC в кодовую (?) задержку используя (УРАВНЕНИЕ 1 В КНИГЕ) для соответствующей частоты

Наложить коррекцию для выбранного соединения

End

Приемники, работающие в режиме одной частоты, могут использовать алгоритм коррекции, описанный ниже для прогнозирования ионосферной задержки для каждого подключения к спутнику.

По определению в Galileo OS SIS ICD: эффективный уровень ионизации Az можно получить с помощью трех ионосферных коэффициентов (передаются в навигационных сообщениях):

где ai0, ai1, ai2 – упомянутые коэффициенты, MODIP – Modified Dip Latitude в расположении приемника. MODIP измеряется в градусах, таблица соответствия сетки значений MODIP с географическими местоположением поставляется вместе с моделью NeQuick G.

Приемник затем считает STEC на протяжении всего пути и переводит их в наклонную задержку используя УРАВНЕНИЕ 1 В КНИГЕ.

Групповая ионосферная задержка (задержка диапазона или фазы кода сигнала), пренебрегая условия более высокого порядка, может быть получена следующим образом:

где d1gr – это групповая задержка (м), f – частота (Гц), N – плотность электронов (электрон / м3), path – путь от приемника до спутника. Этот эффект создает диапазонные ошибки в несколько метров. Условия высшего порядка обычно составляют миллиметры и ими можно пренебречь. Эффект несущей фазы имеет такую же магнитуду, как и кодовая задержка, но с противоположным знаком. Что означает несущая фаза увеличивается по мере распространения в ионосфере.

Рисунок N – Иерархическая схема NeQuick

На рисунке N представлена иерархическая структурная схема NeQuick. Краткое описание основных функций представлено в таблице N

Таблица 2 – Назначение каждой функции – состовляющей NeQuick

| Название функции | Назначение |
| --- | --- |
| NeQuick | Основная функция, возвращает TEC между 2мя точками |
| NeqCheckInputs | Проверяет введенные значения |
| NeqGetRayProperties | Вычисляет параметры луча и проверяет последний на правильность |
| DoTECIntegration |  |
| NeqCalcEpstParams | Вычисляет параметры ионосферы |
| NeqGetF2FreqFromCCIR | Возвращает foF2, вычисленный из CCIR файлов |
| NeqCalcF2PeakHeight | Вычисляет пик слоя F2 |
| NeqCalcBottomSideNe | Вычисляет количество электронов на определенной высоте в нижней части ионосферы под пиком F2 |

[3]

2.3 Установка и использование NeQuick

NeQuick является ПО с открытым исходным кодом, скачать его можно на сайте Европейского Сервисного Центра ГНСС (https://www.gsc-europa.eu/support-to-developers/nequick-g-source-code). Реализация алгоритма на ЯП С стандарта 2011 года разделена на несколько частей:

Библиотека NeQuick G JRC

Тестовая программа

Несколько директорий с говорящими названиями: расширения, связанные с .c и .h файлами, текстовые файлы, файлы MODIP и CCIR соответствующие изначальному распространению NeQuick, make файлы, конфигурационные файлы (.cfg) и perl файлы (.pl).

Сборка осуществляется с помощью cmake и конфигурации в Makefile, можно выбрать один из нескольких вариантов конечной сборки, для работы в Windows лучше всего подойдет версия для Visual Studio 2015, конечный проект будет совместим и с более поздними версиями Visual Studio. После сборки будет создан .exe файл, который можно запустить из командной строки. Это непосредственно запуск NeQuick.

Рисунок N – Инструкции по запуску NeQuick

Как видно из рисунка выше, алгоритм может работать в 2х режимах. Первый вызывается параметром -c и на входе требует следующие данные:

Таблица N – Входные параметры

| Входной параметр | Описание | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| АЛЬФАi0 | Эффективный уровень ионизации 1 порядка | Sfu |
| АЛЬФАi1 | Эффективный уровень ионизации 2 порядка | Sfu / град |
| АЛЬФАi2 | Эффективный уровень ионизации 3 порядка | Sfu / град2 |
| ϕ1 | Геоцентрическая широта приемника | град |
| λ1 | Геоцентрическая долгота приемника | град |
| h1 | Геоцентрическая высота приемника | метры |
| ϕ2 | Геоцентрическая широта спутника | град |
| λ2 | Геоцентрическая долгота спутника | град |
| h2 | Геоцентрическая высота спутника | метры |
| UT | UT время | часы |
| месяц | Целое значение от 1 до 12 | без единиц измерения |

Sfu - единица солнечного потока, 1 sfu =10-22Wm2∙ Гц, местонахождение приемника и спутника должно быть в формате эллипсоидных координат WGS-84.

Второй режим, вызывающийся параметром - f принимает тот же набор параметров, но разница в количестве – если первый вариант работает по одному набору, то второй читает файл, где каждая строка соответствует 1 набору, поэтому в качестве параметров в консоли необходимо указать коэффициенты солнечной активности, входной файл и название выходного файла, который NeQuick создаст в текущей директории.

Коэффициенты солнечной активности, координаты станции наблюдения (которая и сняла эти коэффициенты) и время находятся в файлах rinex.

RINEX — это формат обмена данными для файлов исходных данных спутниковых навигационных приёмников. Он позволяет пользователям производить пост-обработку полученных данных для выполнения более точных вычислений — обычно с помощью других данных, неизвестных приемнику, например за счёт применения более точной модели атмосферных параметров в момент измерений. Выглядит такой формат следующим образом:

Рисунок N – пример заголовка rinex файла

Координаты спутника же передаются в другом формате – sp3.

Рисунок N – Пример описания формата sp3

Параметр - h выдает сообщение на рисунке N. Последний параметр -j нужен для проверки получаемых STEC единиц – в нем указывается упомянутый выше набор данных и предполагаемые значения STEC.

Данные из sp3 и rinex необходимо обработать, т.к. NeQuick требует определенный формат данных и, как уже было упомянуто, систему координат WGS-84. Координаты в источниках же являются обычными X, Y, Z. Для этого требуется сначала обработать координаты спутника в программе PPPH (см. пункт 2.4), затем перевести их и положение станции наблюдения в широту, долготу и высоту (пункт 2.5). Также требуется соблюсти условия угла места (пункт 2.6). Общий алгоритм действий для получения STEC из исходных данных представлен на рисунке N.

Рисунок N – Алгоритм действий для получения STEC из входных данных

Результатом работы алгоритма являются значения STEC (Slant Total Electron Content – полное наклонное содержание электронов), измеряемые в TECU (total electron content unit), которые могут быть переведены в ионосферную задержку используя УРАВНЕНИЕ 1 В КНИГЕ.

Рисунок N – Пример входного файла для NeQuick

Рисунок N – Пример выходного файла NeQuick

Следует отметить, что PPPH требуется не только sp3 файлы, но и данные наблюдений (.o), данные о передающих антеннах (.atx)

2.4 РРРН

PPPH – ПО для «точного точечного позиционирования» (Precise Point Positioning). Программа написана на Matlab и имеет точность до миллиметров, создана для анализа координат спутников различных навигационных систем включая GPS, GLONAS, BeiDou и Galileo. Есть графический пользовательский интерфейс, показан на рисунке N.

Рисунок N – Интерфейс программы PPPH

Для начала работы необходимо указать путь файла наблюдений, 3 sp3 файла в день наблюдения, день до и после, atx файл, содержащий информацию о передающей антенне. Clock file указывать необязательно, т.к. необходимая информация о времени обычно находится в sp3. После нажатия Import программа проверяет введенные файлы и проводит предобработку – убирает очевидные ошибки, скольжения циклов и т.д. Далее происходит коррекция ошибок временной шкалы и орбиты спутника, тропосферной задержки и, среди всего прочего, учитывается поворот Земли. Последний пункт важен для этой работы.

2.5 Функция XYZ2BLH

Координаты в sp3 и rinex файлах имеют вид xyz координат, PPPH выводит положения спутника в этом же виде, однако NeQuick требуется WGS-84 формат: долгота, широта и высота (BLH). В данной работе рассматривалось 2 варианта алгоритма для перевода координат – Российский ГОСТ и рекомендованный разработчиками Galileo. Был выбран последний, т.к. первый вариант при конвертации определенных значений уходил в вечный цикл, что может привести к некорректным результатам.

Реализация использованного алгоритма перевода координат на Python:

def xyz_to_blh(x: float, y: float, z: float) -> tuple[float, float, float]:

a = 6378137.0  # in meters

b = 6356752.314245  # in meters

f = (a - b) / a

f_inv = 1.0 / f

e_sq = f * (2 - f)

eps = e_sq / (1.0 - e_sq)

p = sqrt(x * x + y * y)

q = atan2((z * a), (p * b))

sin_q = sin(q)

cos_q = cos(q)

sin_q_3 = sin_q * sin_q * sin_q

cos_q_3 = cos_q * cos_q * cos_q

phi = atan2((z + eps * b * sin_q_3), (p - e_sq * a * cos_q_3))

lam = atan2(y, x)

v = a / sqrt(1.0 - e_sq * sin(phi) * sin(phi))

h   = (p / cos(phi)) - v

lat = degrees(phi)

lon = degrees(lam)

return lat, lon, h

Алгоритм перевода координат по ГОСТу:

def xyz2blh_gost(x: float, y: float, z: float) -> tuple[float, float, float]:

a, e = 6378137.0, 0.0167  # большая полуось и эксцентриситет

D = (x ** 2 + y ** 2) ** 0.5

if D == 0:

B = pi * z / (2 * abs(z))

L = 0

H = z * sin(B) - a * (1 - e ** 2 * sin(B) ** 2) ** 0.5

else:

la = abs(asin(y / D))

if   y < 0 and x > 0: L = 2 * pi - la

elif y < 0 and x < 0: L = pi + la

elif y > 0 and x < 0: L = pi - la

elif y > 0 and x > 0: L = la

elif y == 0 and x > 0: L = 0

elif y == 0 and x < 0: L = pi

if z == 0:

B = 0

H = D - a

else:

r = sqrt(x ** 2 + y ** 2 + z ** 2)

c = asin(z / r)

p = e ** 2 * a / (2 * r)

s1 = 0

counter = 0

while counter < 100:

b = c + s1

s2 = asin(p * sin(2 * b) / sqrt(1 - e ** 2 * sin(b) ** 2 * b))

d = abs(s2 - s1)

if d < 1e-4:

B = b

H = D * cos(B) + z * sin(B) - a * sqrt(1 - e ** 2 * sin(B) ** 2)

break

else:

s1 = s2

counter += 1

else:

return None, None, None

return degrees(B), degrees(L), H

2.6 Угол места

Угол места – это угловая высота объекта над истинным горизонтом. Если значение угла места положительное – значит наблюдаемый объект находится над наблюдателем, в противном случае наблюдатель смотрит в Землю. В этой работе важно, чтобы угол места от наблюдательной станции до спутника был положительный. Реализация на Python:

def calc_um(sat_cords: list[float, float, float], station_cords[float, float, float]) -> float:

rang = sqrt(

(sat_cords[0]-station_cords[0])*(sat_cords[0]-station_cords[0]) + \

(sat_cords[1] - station_cords[1])*(sat_cords[1] - station_cords[1]) + \

(sat_cords[2] - station_cords[2])*(sat_cords[2] - station_cords[2])

)

kx = (sat_cords[0] - station_cords[0]) / rang

ky = (sat_cords[1] - station_cords[1]) / rang

kz = (sat_cords[2] - station_cords[2]) / rang

um = asin(

(kx * station_cords[0] + ky *station_cords[1]+kz * station_cords[2])/\

sqrt(

station_cords[0] * station_cords[0] + \

station_cords[1] * station_cords[1] + \

station_cords[2] * station_cords[2]

)) * 180.0 / pi

return um

Реализация на Matlab:

function um = calcUm( crdSat, xyzPos )

Rang = sqrt( (crdSat(1) - xyzPos(1))*(crdSat(1) - xyzPos(1)) + (crdSat(2) - xyzPos(2))*(crdSat(2) - xyzPos(2)) + (crdSat(3) - xyzPos(3))*(crdSat(3) - xyzPos(3)) );

kx = (crdSat(1) - xyzPos(1))/Rang;

ky = (crdSat(2) - xyzPos(2))/Rang;

kz = (crdSat(3) - xyzPos(3))/Rang;

um = asin(  (kx*xyzPos(1) + ky*xyzPos(2) + kz*xyzPos(3)) / sqrt( xyzPos(1)*xyzPos(1) + xyzPos(2)*xyzPos(2) + xyzPos(3)*xyzPos(3)))*180.0/pi;

end

3 Что сделано и что сделать чтобы получить результат

3.1 Пример работы алгоритма

Для проверки и демонстрации работы рациональнее будет запустить модель в режиме чтения файла, чтобы получить сразу достаточное количество измерений для построения графика т.к. по одиночному значению трудно судить о физичности результатов. Исходя из информации, ранее описанной в данной работе, следует ожидать, что максимальное число концентрации электронов в ионосфере будет в полдень т.к. солнце в это время имеет наибольшую видимость и большие значения солнечной радиации, вероятно, будут присутствовать именно в это время. Аналогично, ночью, когда солнечная активность практически на нуле, следует ожидать минимальные значения концентрации электронов. Ожидаемый график представлен на рисунке N.

Рисунок N – Ожидаемый график

Данные о спутниках и наблюдениях можно взять из архива NASA, файлы загружались по протоколу FTP, т.к. требовалось обработать большое количество файлов и была нецелесообразно загружать файлы вручную, а такой метод передачи файлов автоматизировать программно легче, чем HTTP, не смотря на устарелость протокола FTP. Для проверки были взяты следующие файлы:

- CHPI00BRA_R_20200010000_01D_EN.rnx: необходим для получения коэффициентов солнечной активности, даты и положения станции

- igs20864.sp3: данные о положении спутника в день наблюдения

- igs20863.sp3: данные о положении спутника за день наблюдения

- igs20865.sp3: данные о положении спутника в следующий день после наблюдения

- igs14_1935.atx: информация о передающей антенне

- ISTA00TUR_R_20171910000_01D_30S_MO.o: информация о наблю-дениях, не требуется для целей этой работы, однако PPPH требует его наличия

График полученных значений:

Рисунок N – График зависимости STEC от времени суток

На данном рисунке видно, что максимум находится в точке, соответствующей 19 часам. Это объясняется тем, что станция наблюдения находится в Бразилии:

Рисунок N – Местоположение станции, координаты взяты из rinex

Рисунок N -Изображение с сайта igs.org

Как видно из рисунков N и N, в этом месте действительно есть станция наблюдения, разница с Гринвичем (NeQuick использует UTC, в котором часовой пояс является нулевым меридианом) как раз составляет -7 часов, после корректировки видно, что максимум и вправду находится в полудне:

Рисунок N – Скорректированный график STEC

Часовой пояс – это не единственная проблема, с которой можно столкнуться при получении результатов, на рисунке N представлен результат с другим набором данных:

Рисунок N – График STEC от времени суток

Здесь максимумы и минимумы находятся в положенных местах, однако на 17 часах имеется скачек, который нельзя назвать естественным явлением. Дело в том, что в этот момент поменялись коэффициенты солнечной активности, что повлияло на форму графика. Стоит отметить, что на графике представлено более 30 тысяч значений и практически прямая линия, наблюдаемая от полудня до 17 часов это не результат низкой точности графика, в этом диапазоне NeQuick вычислил тысячи точек.

3.2 Результаты и анализ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 http://www.gisa.ru/104204.html

2 К.М. Антонович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ГЕОДЕЗИИ Том 1 стр 232

3 Ionospheric correction Algorithm for Galileo single frequency users – European GNSS (Galileo) Open Service, SECTION 2:single frequency ionospheric correction algorithm.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Программный код, созданный и использованный в процессе работы

А 1 Значимые функции для загрузки данных с помощью протокола FTP

def get_rinex_files():

path_prefix, ftp_path_prefix = 'ftp_data/', '/pub/'

ftps = ftp_login()

for DIR in RINEX_FILES_DIRS:

get_files_from_ftp_dir(DIR, path_prefix, ftp_path_prefix, '.rnx', '.gz', ftps)

ftps.quit()

def check_rinex_file(filename: str) -> None:

file_no_path = filename[54:]

i8e_data = read_file(filename, 3, 0, 3)

cords_data = read_file(filename, 9, 60, 69)

if i8e_data == 'GAL' and cords_data == 'COMMENT':

print(f'{file_no_path} is valid')

json_data = {file_no_path: {'i8e': i8e_data, 'cords': cords_data}}

with open('rinex_data.json', 'a') as f:

json.dump(json_data, f)

return

print(f'GAL-{i8e_data}|COMMENT-{cords_data}')

def get_sp3_files():

path_prefix, ftp_path_prefix = 'ftp_data/', '/pub/'

ftps = ftp_login()

for DIR in SP3_FILES_DIRS:

get_files_from_ftp_dir(DIR, path_prefix, ftp_path_prefix, '.sp3', '.Z', ftps)

ftps.quit()

def get_obs_files():

path_prefix, ftp_path_prefix = 'ftp_data/', '/pub/'

ftps = ftp_login()

for DIR in OBS_FILES_DIRS:

get_files_from_ftp_dir(DIR, path_prefix, ftp_path_prefix, '.20o', '.Z', ftps)

ftps.quit()

def get_sp3_datetime():

for file in listdir('python_sp3_files/'):

datetime = read_file('python_sp3_files/' + file, 22, 3, 31)

json_data = {file: datetime}

with open('sp3_data.json', 'a') as f:

json.dump(json_data, f)

print(f'{file} has been parsed')

Продолжение приложения А

А 2 Значимые функции для обработки входных данных

def main():

print('reading rnx')

# Get ionospheric coefficients

gal = read_file(RINEX, 2, 7, 41).replace('D', 'e').split(' ')

a0, a1, a2 = [float(x) for x in gal if x]

# Get station coordinates

station_cords = read_file(RINEX, 8, 2, 42).split(' ')

station_cords = [float(x) for x in station_cords if x]

x, y, z = xyz_to_blh(*station_cords)

# Get date

date = read_file(RINEX, 1, 40, 48)

year, month, day = map(int, [date[:4], date[4:6], date[6:]])

print('writing stdin.txt\n reading sp3')

with open('сборка/stdin.txt', 'w') as input_data:

with open(SP3, 'r') as sp3:

with open('major_data.txt', 'r') as psat:

print('checking dates')

for line in sp3.readlines():

match line[0]:

# Get UT

case '*':

ut = line[14:32].split(' ')

h, m, s = [float(x) for x in ut if x]

ut = h + m / 60 + s / 3600

date = line[3:14].split(' ')

s_year, s_month, s_day = [int(x) for x in date if x]

continue

# Get position

case 'P':

print('checking um')

sat_cords = psat.readline().split(' ')

sat_cords = [float(x) for x in sat_cords if x]

b, l, h = xyz_to_blh(*sat_cords)

b, l, h = x, y, z + 2e7

rang = sqrt(

(sat_cords[0] - station_cords[0]) * (sat_cords[0] - station_cords[0]) + \

(sat_cords[1] - station_cords[1]) * (sat_cords[1] - station_cords[1]) + \

(sat_cords[2] - station_cords[2]) * (sat_cords[2] - station_cords[2])

)

kx = (sat_cords[0] - station_cords[0]) / rang

ky = (sat_cords[1] - station_cords[1]) / rang

kz = (sat_cords[2] - station_cords[2]) / rang

um = asin(

(kx * station_cords[0] + ky * station_cords[1] + kz * station_cords[2]) / \

sqrt(

station_cords[0] * station_cords[0] + \

station_cords[1] * station_cords[1] + \

station_cords[2] * station_cords[2]

)

) * 180.0 / pi

if um <= 0:

print(f'skipping - um is negative ({um})')

continue

Продолжение приложения А

case _:

continue

input_data.write(f'{month} {ut} {y} {x} {z} {l} {b} {h}\n')

print('running nequick')

command = f'cd сборка; ./NeQuickG_JRC_CCIR_MODIP_constants_UT_D.exe -f {a0} {a1} {a2} stdin.txt stdout.txt'

print(system(command))

print('finished')

def read_file(filename: str, line: int, start: int | None = 0, end: int | None = -1) -> str:

result = ''

with open(filename, 'r') as f:

for l in range(line):

try:

f.readline()

except UnicodeDecodeError:

print(f'decode error in file {filename}')

return

if l + 1 == line:

result = f.readline()

return result[start:end]

def find_rinex():

rinex_dir = 'ftp_data/gnss/data/daily/'

for year in listdir(rinex_dir):

dir_with_year = rinex_dir + year + '/'

for d in listdir(dir_with_year):

folder = year[-2:] + 'l'

dir_with_d = dir_with_year + d + '/' + folder + '/'

for file in listdir(dir_with_d):

path = dir_with_d + file

is_gal = read_file(path, 2, 0, 3)

cords_comment = read_file(path, 8, 60, 67)

if is_gal == 'GAL' and cords_comment == 'COMMENT':

gal = read_file(path, 2, 7, 41)

cords = read_file(path, 8, 2, 42)

cords = cords.split(' ')

cords = [x for x in cords if x]

date = read_file(path, 1, 41, 48)

year, month, day = date[:4], date[4:6], date[6:]

if year == '2017' and month == '7' and day == '10':

print(path)

return

print(f'{file} does not match')

else:

print(f'file {file} is wrong: gal: {gal} cords comment: {cords_comment}')

def get_data_from_major():

with open('NeQk/almanach/GLO_CRD_ALM_04_step001sec.csv', 'r') as f:

with open('major_data.txt', 'w') as m:

for line in f.readlines():

data = line.split(' ')

m.write(f'{data[1]} {data[2]} {data[3]}\n')

Продолжение приложения А

print('finished extracting majors data')

if __name__ == '__main__':

start = datetime.now()

get_data_from_major()

main()

end = datetime.now()

time = end - start

print(f'execution time {time.microseconds / 1000}ms')

А 3 Служебные функции

def unpack_z_file(filename: str) -> str:

if not filename.endswith('.Z'):

print('wrong file format, not Z')

return

new_name = filename[:-2]

if path.exists(new_name):

print(f'{new_name} already exists')

remove(filename)

return new_name

uncompressed_data = unlzw3.unlzw(Path(filename)).decode()

with open(new_name, 'w') as f:

f.write(uncompressed_data)

remove(filename)

print(f'{filename} unpacked')

return new_name

def unpack_gz_file(filename: str) -> str:

if not filename.endswith('.gz'):

print('wrong file format, not gz')

return

new_name = filename[:-3]

if path.exists(new_name):

print(f'{new_name} already exists')

remove(filename)

return new_name

with gzip.open(filename, 'rb') as f_in:

with open(new_name, 'wb') as f_out:

shutil.copyfileobj(f_in, f_out)

remove(filename)

print(f'{filename} unpacked')

return new_name

def download_file_ftp(dir: str, filename: str,

target_dir: str | None = None,

ftps: FTP_TLS | None = None) -> None:

if target_dir[-1] != '/':

target_dir += '/'

if filename in listdir(getcwd() + '/' + target_dir):

print(f'{filename} already present')

return

if not ftps:

ftps = FTP_TLS(host=HOST)

ftps.login(user=USER, passwd=PASSWORD)

ftps.prot_p()

Продолжение приложения А

ftps.cwd(dir)

ftps.retrbinary("RETR " + filename, open(target_dir + filename, 'wb').write)

print(f'{filename} downloaded')

def ftp_login() -> FTP_TLS:

ftps = FTP_TLS(host=HOST)

ftps.login(user=USER, passwd=PASSWORD)

ftps.prot_p()

print('login successful')

return ftps

def ftp_cwd(dir: str, ftps: FTP_TLS | None = None) -> FTP_TLS:

if not ftps:

ftps = ftp_login()

ftps.prot_p()

ftps.cwd(dir)

return ftps

def get_directory_ftp(dir: str, ftps: FTP_TLS | None = None) -> list[str, ]:

if not ftps:

ftps = ftp_cwd(dir)

ftps.prot_p()

ftps = ftp_cwd(dir, ftps)

return ftps.nlst()

def get_dir_with_data(dir: str, ftps: FTP_TLS | None) -> list[str, ]:

if not ftps:

ftps = ftp_cwd(dir)

ftps.prot_p()

ftps = ftp_cwd(dir, ftps)

return ftps.retrlines('LIST')

def filter_by_format(files: list[str, ], format: str):

return [file for file in files if file.endswith(format)]

def coordinates_parser(string: str) -> list[float, float, float]:

res = [x for x in string.split(' ') if x != '']

res = [x.replace('D', 'E') for x in res]

cords = []

for x in res:

try:

cords.append(float(x))

except ValueError:

continue

if len(cords) == 3:

print('Cords parsed successfully')

return cords

print(f'error parse cords {cords}')

return

def ionosphere_parser(string: str) -> list[float, float, float]:

res = [x for x in string.split(' ') if x != '']

res = [x.replace('D', 'E') for x in res]

Окончание приложения А

try:

if res[0] != 'GAL':

print('wrong data')

return

except IndexError:

print('error parse i8e')

return

a_coefs = []

for x in res[1:]:

try:

a_coefs.append(float(x))

except ValueError:

continue

if len(a_coefs) == 4:

print('Ionosphere coefs parsed successfully')

return a_coefs[:-1]

print(f'error parse coefs {a_coefs}')

return

def get_files_from_ftp_dir(dir: str,

target_root: str,

ftp_root: str,

format: str,

archive: str | None = None,

ftps: FTP_TLS | None = None) -> None:

if not ftps:

ftps = ftp_login()

current_dir = ftp_root + dir

host_dir = target_root + dir

ftps = ftp_cwd(current_dir, ftps)

try:

makedirs(host_dir)

except FileExistsError:

print(f'{dir} already exists')

print(f'getting all {format} files from {dir}')

files = get_directory_ftp(current_dir, ftps)

files = [f for f in files if f.endswith(format + archive) and not path.exists(host_dir + f[:-len(archive)])]

for file in files:

download_file_ftp(current_dir, file, host_dir)

filename = host_dir + file

if archive == '.gz':

filename = unpack_gz_file(filename)

elif archive == '.Z':

filename = unpack_z_file(filename)

else:

print('File is not archived of unknown archive format')

print(f'{dir} downloaded successfully')

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ?